Referenz/Aktenzeichen: BAV-511.3//18

Weiterentwicklung FDV A2020

Teilprojekt TP4 Zugbeeinflussungs- und Signalisierungssysteme

Thema 4.1 - ETCS

Vorschriftenreferenz

FDV R 300.1 - .15

Handlungsbedarf

Was ist der Grund für die Weiterentwicklung?

- Handlungsbedarf

Per 1. Juli 2015 wurden die Vorschriften betreffend ETCS L2 (Führerstandsignalisierung, FSS) vollständig überarbeitet. Die für das Führen von Zügen und Rangierbewegungen notwendigen FSS-spezifischen Bestimmungen wurden in die bestehenden Betriebsprozesse (z.B. Zugfahrten, Störungen) integriert. Die Systemvorschriften ETCS sind in einem separaten Vorschriftenteil (R 300.7) enthalten.

Der Handlungsbedarf begründet sich insbesondere aus den folgenden beiden Themenfeldern:

- Betriebserfahrung ETCS L2,

- Inbetriebnahme ETCS L1,

- Weiterentwicklung des europäischen Regelwerks (Spezifikation) und Bereinigung der CH-Anforderungen.

zu a)

Mitte 2015 wurden erstmals bestehende, auf ETCS L2 umgerüstete Strecken in Betrieb genommen. Erfahrungen aus dem Betrieb zeigen nun Handlungsbedarf zu verschiedenen Themen auf. Dies sind insbesondere:

- Rangieren,

- Unterhalt (Arbeiten im Gleisbereich),

- Fahrwegsicherung für startende Züge in der Betriebsart SR,

- Auflösen von Fahrstrassen,

- Signalisierung: z.B. Rechtsaufstellung ETCS Halt- und -Standortsignale, ETCS Rangiersignal, ETCS Rangierhaltsignal.

Hinweis: Es bestehen Abhängigkeiten zur laufenden Weiterentwicklung der Grundlagendokumente des Systemführers ETCS (SF ETCS).

zu b)

Ende 2017 wurde das Zugbeeinflussungssystem ETCS L1 kommerziell in Betrieb genommen. Damit verkehren die mit der entsprechenden Baseline ausgerüsteten Fahrzeuge erstmals im ETCS L1. In Bezug auf die FDV ergibt sich folgender Handlungsbedarf:

- Überprüfung der bestehenden Betriebsprozesse im Zusammenhang mit ETCS L1

- Prüfung der Aufnahme der DMI Anzeigen bei ETCS L1 (FDV R 300.7 Anlage 1)

zu c)

Bei der Weiterentwicklung des europäischen Regelwerks handelt es sich einerseits um die technische Spezifikation (Anlage A TSI CCS) sowie die ERTMS-Betriebsvorschriften und -Grundsätze (Anlage A TSI OPE).

Für den Verkehr in der Schweiz wurden diverse CH-spezifischen Anforderungen definiert. Diese sind im Dokument "Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken" und dessen Anhänge festgelegt. Diese Anforderungen werden zurzeit bereinigt bzw. überarbeitet. Dabei sind auch betriebliche Themen betroffen:

- Einreihen von Fahrzeugen,

- Bremsen von Zügen (Anmerkung: Die Entwicklung von Bremsgrundlagen ist nicht Teil des vorliegenden Teilpakets).

Basierend auf aktualisierten Grundlagen sollen allfällige betrieblich notwendige Bestimmungen in die FDV überführt werden.

Analyse und Entwicklung

Wo liegt das Problem? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten?

## Situationsanalyse

- Betriebserfahrung

Die nachfolgenden Themen wurden durch die systematische Analyse von bestehenden Betriebsvorschriften sowie dem Einbezug von betroffenem Personal verschiedener Funktionen festgelegt.

Dabei hat sich gezeigt, dass viele Vorgaben (insbesondere Betriebsvorschriften, Handlungsanweisungen) aufgrund der nach den generischen und anlagespezifischen Projektierungsregeln gebauten und inzwischen in Betrieb stehenden Anlagen notwendig wurden. Die Vorgaben werden teilweise als betrieblich nur schwer umsetzbar oder (zu) einschränkend beurteilt. Eine Aufnahme solcher Bestimmungen in die FDV wird als nicht zielführend beurteilt.

Es hat sich gezeigt, dass für die FDV Annahmen (Voraussetzungen) an das technische System festzulegen sind. Basierend auf diesen, können die Betriebsprozesse bzw. Vorschriften festgelegt werden. In der folgenden Situationsanalyse sind die jeweils notwendigen Annahmen in einem blauen Kasten "Annahmen aus Sicht FDV an das System" enthalten. Die Annahmen wurden mit der Systemführerschaft ETCS CH (SF ETCS) im Vorfeld im Wesentlichen bereinigt. Allerdings bestehen für einige Annahmen heute noch keine technischen Lösungen. Bis zur vollständigen Umsetzung auf den bestehenden und künftigen Anlagen werden deshalb auch nach 2020 Regelungen in Betriebsvorschriften notwendig sein.

Die nachfolgende Situationsanalyse gilt, wenn nicht explizit anders aufgeführt, sowohl bei FSS (ETCS Level 2) und für mit ETCS ausgerüstete Strecken bei Aussensignalisierung (ETCS Level 1).

Zugfahrten

1	Zugvorbereitung

Abgrenzung

Zurzeit werden verschiedene Bremsgrundlagen er- und überarbeitet. Dies erfolgt ausserhalb des vorliegenden FDV-Teilprojekts (z.B. zulässige Höchstgeschwindigkeiten im Gefälle). Allfällige Erkenntnisse werden soweit möglich berücksichtigt.

1.1	Zugreihe und Höchstgeschwindigkeit; Zugdateneingabe

Auf Basis aktueller Grundlagen (z.B. Systemanforderungsspezifikation, TSI) soll die in den FDV R 300.5 Ziffer 3.7.4 enthaltene "Übersetzungstabelle" betreffend der Eingabewerte zur «Train Category» erweitert werden. Dabei werden Verbesserungen in der Tabelle geprüft. Da auch Fahrten von/nach dem Ausland (Grenzverkehre) betroffen sind, ist die vollständige Auflistung der Angaben nötig (z.B. Train Category ETCS).

Lösungsentwicklung

- Die Bestimmungen FDV R 300.5 Ziffer 3.7.4 sind zu aktualisieren.

1.2	Einreihen von Triebfahrzeugen bei FSS

Es ist zu prüfen, ob die Bestimmungen zur Einreihung von Triebfahrzeuge (TrfZ) gemäss FDV R 300.5 Ziffer 1.3 bei FSS ausreichend klar sind:

| R300.5 |  | ETCS 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziffer | Bestimmung | ja | nein | Handlungsbedarf |
| 1.3.1 | Grundsatz Die Triebfahrzeuge sind in der Regel an die Spitze des Zuges zu stellen, ausgenommen, wenn sie ferngesteuert sind. Triebfahrzeuge, welche unmittelbar gekuppelt und vielfachgesteuert sind, gelten als ein Triebfahrzeug. | X | X | Text ist zu präzisieren: - Welche TrfZ eine ETCS-Ausrüstung haben müssen, - "ein TrfZ" aus Sicht ETCS präzisieren. |
| 1.3.2 | Schiebende Triebfahrzeuge Die zulässigen Stosskräfte sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberinnen angegeben. Die Eisenbahnverkehrunternehmen regeln die Anwendung der Stosskräfte bzw. die Bedienung von schiebenden Triebfahrzeuge in den Betriebsvorschriften. Hinter einem schiebenden Triebfahrzeug dürfen Fahrzeuge angehängt werden. |  | X |  |
| 1.3.3 | Schiebedienst Werden zusätzliche, schiebende Triebfahrzeuge am Schluss von direkt geführten Zügen einzeln bedient, gilt das als Schiebedienst. Ein schiebendes Triebfahrzeug ist mit dem Zug zu kuppeln, ausgenommen wenn es den Zug in einem Abschnitt verlässt sowie beim Schieben in einen angrenzenden Abschnitt unter die eingeschaltete Fahrleitung. Die Infrastrukturbetreiberin regelt in den Ausführungsbestimmungen das Vorgehen, wenn das schiebende Triebfahrzeug nicht gekuppelt ist. |  | X | Text ist zu präzisieren: - Nicht gekuppelte TrfZ bei FSS nicht zulässig Voraussetzungen Infrastruktur Gekuppelter Schiebedienst in Giubiasco in Richtung Ceneribergstrecke soll erlaubt werden. Dies weil in diesem Bereich die Durchrutschwege anders sind als sonst (grösser). Wenn technische Abhängigkeiten bestehen, muss in FDV Passus im Sinne von "ISB regelt in BV wo zulässig" enthalten sein. |
| 1.3.4 | Vorspanndienst Werden an der Zugspitze mehrere, unmittelbar gekuppelte Triebfahrzeuge einzeln bedient, gilt das als Vorspanndienst. Als zugführend gilt das vorderste Triebfahrzeug. | X |  |  |
| R300.5 |  | ETCS 1) |  |  |
| Ziffer | Bestimmung | ja | nein | Handlungsbedarf |
| 1.3.5 | Zwischendienst Werden einzeln bediente, arbeitende Triebfahrzeuge zwischen den Wagen eines Zuges eingereiht, gilt das als Zwischendienst. Ein Zwischentriebfahrzeug (Zwischenlok) ist so einzureihen, dass keine Stosskräfte übertragen werden müssen. |  | X | Voraussetzungen Infrastruktur Zwischendienst nur zulässig, wenn im Bereich die Durchrutschwege anders sind als sonst (grösser). Wenn technische Abhängigkeiten bestehen, muss in FDV Passus im Sinne von "ISB regelt in BV wo zulässig" enthalten sein. |
| 1.3.6 | Überführung von Triebfahrzeugen Arbeitende Triebfahrzeuge dürfen zwischen den Wagen oder am Schluss eines Zuges überführt werden. Es darf nur das Eigengewicht bewegt werden. Muss lasthalber mehr als das Eigengewicht bewegt werden, gelten die Bestimmungen für den Schiebedienst oder für den Zwischendienst. |  | X | Hinweis Q-Lok ist Teilmenge dieser Bestimmung. |

1) fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung auf dem zugführenden TrfZ wird vorausgesetzt

In verschiedenen Betriebsvorschriften sind Einschränkungen zur Zugbildung und dem Einreihen von Triebfahrzeugen enthalten. Relevant ist insbesondere die folgende Bestimmung aus dem R I-30111 5.1 Ziffer 2:

Diese Restriktionen sind aus betrieblicher Sicht (Planung und operative Umsetzung) kaum bzw. nur schwer umsetzbar.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 1 und 2
	Ein für die jeweilige Strecke zugelassenes TrfZ darf in Betrieb genommen werden. TrfZ in Viel-	fachsteuerung dürfen getrennt oder gekuppelt werden, sofern dieses für die 	jeweilige Strecke     	zugelassen ist.

Lösungsentwicklung

- Die Bestimmung FDV R 300.5 Ziffer 1.3 sind zu aktualisieren.

1.3 	Fahrzeugausrüstung (Software, Strecke)

Die Anzahl an TrfZ mit einer ETCS-Ausrüstung nimmt laufend zu. Nicht alle Fahrzeuge sind mit einer identischen SRS (Systemanforderungsspezifikation) ausgerüstet.

Dies hat Auswirkungen auf die DMI-Anzeigen und das Systemverhalten (je Hersteller unterschiedlich). Im Weiteren sind infrastrukturseitig nicht alle Strecken für sämtliche SRS zugelassen.

Damit ergeben sich im Betrieb folgende Fragen:

- Wie erkennt der Lokführer, welche SRS auf den TrfZ installiert ist?

Vorschlag FDV: Delegation an EVU im Sinne von "EVU stellen sicher, dass Lf SRS einfach und 	eindeutig erkennen kann"

- Wie erkennt der Lokführer, welche Strecken mit der aktuell vorhandenen SRS (TrfZ) befahren werden dürfen?

Vorschlag FDV: Delegation an ISB in Sinne von "ISB regeln streckenspezifisch mit welchen SRS ein TrfZ verkehren darf" (z.B. analog Streckenkarten)

SBB P prüft neue Versionen von Klebern auf dem TrfZ zum Erkennen der SRS. Mögliches Aussehen (Entwürfe):

Lösungsentwicklung

- Generelle Bestimmungen bzw. Delegation an EVU/ISB betreffend Fahrzeug- und Streckenausrüstung in die FDV aufnehmen.

2	Züge

2.1	Startende Züge

In den Betriebsvorschriften sind Bestimmungen mit hoheitlichem Charakter enthalten, welche für alle ETCS L2 Strecken identisch sind. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass einige dieser Bestimmungen im konkreten Anwendungsfall zu Fragen bzw. Unklarheiten führen. Davon ist hauptsächlich folgender Themenbereich betroffen:

Fahrwegsicherung bei startenden Zügen ab Zugspitze bis zum nächstfolgenden ETCS Haltsignal (Aufstartort). Dazu sind Ausführungsbestimmungen im R I-30111 6.3 Ziffer 9 enthalten:

Die Praxis zeigt konkrete Anwendungsfälle, in welchem die obigen Vorgaben (teilweise) nicht umgesetzt werden können:

- Es befinden sich Weichen zwischen Zugspitze und ETCS Haltsignal und Betriebsart «Shunting» wird durch RBC abgelehnt,

- Einfahrt als Zug mit CAB-Fahrerlaubnis, Bedienung BAZ mit Kürzung CAB-Fahrerlaubnis auf Zugspitze,

-	mehrere startende Züge im selben Fahrstrassenabschnitt,

-	startende Züge mit unbekannter Position.

Die verschiedenen Einschränkungen bzw. Vorgaben bei startenden Zügen sind aus betrieblicher Sicht schwer umsetzbar. Diese sind soweit möglich durch technische Massnahmen zu ersetzen. Die Verantwortung, abzuklären, wo sich TrfZ in welcher Betriebsart befinden, ist nicht an das Personal zu übertragen.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Unabhängig davon, ob sich zwischen Zugspitze und dem nächst folgenden ETCS Haltsignal Weichen befinden, muss das Einstellen einer Fahrstrasse ab Zugschluss möglich sein (ETCS Rangiersignale Halt). Dies ermöglicht weitere Fahrstrassen ab nächst folgendem ETCS Halt- oder Standortsignal. Start als Zugfahrt in den Betriebsarten «SR» (bei unbekannter Position) oder «OS» (bei bekannter Position).

- Level 2
Befinden sich zwei und mehr am RBC angemeldete Züge im selben Abschnitt wird durch das System sichergestellt, dass nur der in Fahrrichtung vorderste Zug eine CAB-Fahrerlaubnis erhält.

Unter Berücksichtigung der Annahmen aus Sicht FDV an das System gelten für startende Züge folgende Bestimmungen:

Startende Züge - zukünftige Lösung (Führerstand- und Aussensignalisierung)

Für die folgenden betrieblichen Situationen sind folgende Eckpunkte festzulegen:

a.	geltender Betriebsprozess (Rangierbewegung oder Zug)

b.	Fahrwegsicherung (Fdl)

c.	ETCS Betriebsart (TrfZ)

Rahmenbedingungen:

- Ein Wechsel von der Betriebsart «SH» nach «SR» oder «OS» ist in jedem Fall mit einem Halt und einer Zugdateneingabe verbunden,

- ein startender Zug befindet sich im Abfahrgleis (vgl. Definition Zug FDV R 300.1 Ziffer 3.2). Die Fahrt ins Abfahrgleis ist nicht Teil der nachfolgenden Überlegungen.

Fall 1 - FSS

Zwischen Zugspitze und nächstfolgendem ETCS Haltsignal befinden sich keine Weichen.

a)	Zug

b)	keine (allenfalls Fahrstrasse, vgl. Fall 2)

c)	«SR» (bei unbekannter Position) oder «OS» (bei bekannter Position)

Fall 2 - FSS

Zwischen Zugspitze und nächstfolgendem ETCS Haltsignal befinden sich Weichen.

a)	Zug

b)	Fahrstrasse, ab Zugschluss (ggf. für Weichen unter Zug) bis ETCS Haltsignal

c)	«SR» (bei unbekannter Position) oder «OS» (bei bekannter Position)

Fall 3 - Aussensignalisierung (ETCS L1)

Zwischen Zugspitze und nächstfolgendem Hauptsignal befinden sich keine Weichen.

a)	Zug

b)	keine (allenfalls Rangierfahrstrasse, vgl. Fall 4)

c)	«SR»; darf bestätigt werden, wenn Zustimmung zur Fahrt vorliegt

Fall 4 - Aussensignalisierung (ETCS L1)

Zwischen Zugspitze und nächstfolgendem Hauptsignal befinden sich Weichen.

a) 	Zug

b)	Rangierfahrstrasse bis Hauptsignal

c)	«SR»; darf bestätigt werden, wenn Zustimmung zur Fahrt vorliegt

Hinweis:

Die Thematik "startende Züge" bei Aussensignalisierung ist Thema einer SBB-internen Arbeitsgruppe. Allfällige Erkenntnisse werden soweit möglich berücksichtigt.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

2.2	Befehle 8a/b, 9a/b und 10 bei vorliegender CAB-Fahrerlaubnis

Die Befehle 8a/b, 9a/b und 10 werden protokollpflichtig übermittelt. Gemäss FDV R 300.7 Anlage 1 Ziffer 2.1 haben protokollpflichtige Befehle gegenüber den Angaben auf dem DMI grundsätzlich Vorrang. Die protokollpflichtig übermittelte Zustimmung gilt bis zum nächsten bzw. übernächsten ETCS Haltsignal. Für die Aufhebung eines Befehls gilt R 300.3 Ziffer 6.2.5.

In der Praxis wird in der Regel bereits vor dem nächsten ETCS Haltsignal (bzw. ETCS Standortsignal) - nach Bestätigen von Track Ahead Free - eine CAB-Fahrerlaubnis übermittelt. Aufgrund der heutigen Bestimmung müsste die Fahrt trotzdem mit Fahrt auf Sicht bis zum entsprechenden ETCS Haltsignal weiterfahren. Dies ist nicht nötig. Beim Vorliegen einer CAB-Fahrerlaubnis gilt grundsätzlich die am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit.

Die mittels Befehl angeordnete Zustimmung zur Fahrt in der Betriebsart «SR» wird durch eine CAB-Fahrerlaubnis (Betriebsart «FS» oder «OS») aufgehoben. Die FDV sind entsprechend zu präzisieren.

Lösungsentwicklung

- FDV R 300.7 Anlage 1 Ziffer 2.1 ist dahingehend zu ändern, dass bei Vorliegen einer CAB-Fahrerlaubnis die am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit gilt.

Für die Ein- und Ausfahrt in L2 gelten die Grundsätze R 300.9, das heisst Fahrt auf Sicht bis zum ersten ETCS Haltsignal bzw. Aussensignal.

3.	Ein- und Ausfahrt FSS, inkl. Störungen

Zur Ein- und Ausfahrt FSS gibt es mehrere, teils unterschiedliche Betriebsvorschriften zu folgenden Themen:

| Einfahrt L0/L1 L2 |  | Ausfahrt L2 L0/L1 |
| --- | --- | --- |
| - Aufstarten von Zügen vor dem letzten Signal der Aussensignalisierung - Aufstarten von Zügen vor der CAB-Tafel - Einfahrt mit HiSi - Einfahrt bei Halt zeigendem letzten Aussensignal (KGB) - Trip beim Levelübergang - Halt nach letztem Signal der Aussensignalisierung und vor CAB-Tafel |  | - Ausfahrt in der Betriebsart «On Sight» - Zustimmung zur Vorbeifahrt am Ende der CAB-Fahrerlaubnis - Feststellung Funktionalität ZUB L0 |

Die Betriebsprozesse sind soweit möglich zu harmonisieren.

Lösungsentwicklung

- Bestehende Bestimmungen in den FDV sind auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Bei Störungen gelten für die Ein- und Ausfahrt in L2 die Grundsätze R 300.9, das heisst Fahrt auf Sicht bis zum ersten ETCS Haltsignal bzw. Aussensignal.

4.	ETCS Standortsignale

Ausserhalb einer CAB-Fahrerlaubnis wird das ETCS Standortsignal nicht als Start- oder Zielpunkt verwendet. Für die entsprechenden Betriebsprozesse sind jeweils die ETCS Haltsignale relevant.

Aufgrund der Betriebserfahrung zeigt sich, dass es in der folgenden Situation allenfalls von Nutzen sein kann, die ETCS Standortsignale als Start- oder Zielpunkt zu verwenden:

Senken von Stromabnehmern

Gemäss FDV R 300.6 Ziffer 4.3 werden Abschnitte, welche nicht mittels Stromabnehmersignalen gekennzeichnet sind, durch ETCS Haltsignale begrenzt. Befindet sich ein ausgeschalteter oder gestörter Fahrleitungsabschnitt im Bereich von ETCS Standortsignalen, kann sich damit der mit gesenkten Stromabnehmern zu befahrende Abschnitt ausdehnen. Im ungünstigsten Fall wird die Distanz so gross, dass die Geschwindigkeit nicht ausreicht, um den gesamten Abschnitt befahren zu können. Dieses Argument wird als nicht stichhaltig beurteilt. Die Anlagen sind derart zu planen und zu bauen, dass Fahrleitungsabschnitte mit dem Standort von ETCS Halt- und Standortsignalen abgestimmt sind.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Standorte von ETCS Halt- und Standortsignalen sind mit den Fahrleitungsabschnitten abzustimmen.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

Störungen (und startende Züge in der Betriebsart «SR»)

5.	Fahrwegsicherung

Einstellen von zusätzlichen Fahrstrassen

Bei FSS hat der Fahrdienstleiter zusätzlich zur Zugfahrstrasse, welche als Ziel für die Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» gilt, mindestens eine weitere Zugfahrstrasse bis zum nächsten ETCS Haltsignal einzustellen ( R 300.6 Ziffer 3.8 und R 300.9 Ziffer 5.2.1).

Die zusätzliche Fahrstrasse bzw. die zusätzlichen Fahrstrassenabschnitte können teilweise aufgrund fehlender Einstellbedingungen nicht eingestellt werden. Diese Vorgabe führt insbesondere dann, wenn sich im Abschnitt ETCS Standortsignale befinden, zu Schwierigkeiten in der Anwendung.

Fiktives ETCS Hauptsignal kann nicht auf Fahrt gestellt werden

Wenn ein fiktives ETCS Hauptsignal nicht auf Fahrt gestellt werden kann, darf gemäss R 300.9 Ziffer 5.1 der betreffende Abschnitt nicht mehr befahren werden.

Die Vorgabe erweist sich in der Praxis als restriktiv und führt zu betrieblich herausfordernden Situationen (Züge wenden) oder gar Blockaden.

Die Bestimmungen in den FDV basieren im Wesentlichen auf einer entsprechenden Vorgabe der Systemführerschaft ETCS (Annahmen an die FDV ETCS L2 aus Sichtsystementwicklung [Dokument #111]).

Eine Fahrstrasse ist ein durch das Stellwerk gesicherter Fahrweg zwischen einem Start- und einem Zielpunkt (R 300.1 Ziffer 3.2). Damit eine Fahrstrasse eingestellt werden kann, müssen Einstellbedingungen erfüllt sein. Bei FSS sind dies im Wesentlichen folgende Bedingungen:

- Belegung des GFM-Abschnittes vor ETCS Halt- oder Standortsignal durch Fahrt (Hinweis: teilweise genügt die alleinige Belegung nicht, insbesondere in Weichenbereichen)

oder

- eine "ankommende" Zugfahrtstrasse ist bis zum ETCS Halt- oder Standortsignal eingestellt.

Fazit aus betrieblicher Sicht

Aufgrund nicht erfüllter Einstellbedingungen können die vorgeschriebenen zusätzlichen Zugfahrstrassen nicht immer eingestellt werden bzw. fiktive Hauptsignale bleiben auf Halt. Für den Fdl ist nicht immer klar, welche Einstellbedingungen zu erfüllen sind.

Damit ist eine Weiterfahrt nicht möglich. Das Wenden von Zügen wegen einer (infrastrukturseitigen) Störung ist aus betrieblicher Sicht unerwünscht.

Die bestehende Annahme an die FDV, dass der Fahrweg für Zugfahrten, welche in anderen Betriebsarten als FS, OS, oder RV stattfinden, immer über das ETCS-Haltsignal, welches im Befehl an den Lf als Ziel angegeben wird, bis zum nächstfolgenden ETCS-Haltsignal mit einer Fahrstrasse gesichert werden muss, kann zurzeit betrieblich nicht umgesetzt werden (teilweise können infolge fehlender Startpunktbedingungen keine Fahrstrassen eingestellt werden).

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
In einen nicht gestörten Fahrstrassenabschnitt kann jederzeit eine Zugfahrstrasse eingestellt werden. Das fiktive ETCS Hauptsignal zeigt Fahrt.

Trotz fehlender Einstellbedingungen (Startpunktbedingungen) kann durch den Fdl manuell eine 	Fahrstrasse eingestellt werden, dies unter Berücksichtigung FDV R 300.6 Ziffer 1.1.2.

- Level 2
Zur Fahrwegsicherung für startende Züge wird auf die Ziffer 2 dieses Dokuments verwiesen. Die darin formulierten Annahmen aus Sicht FDV an das System gelten sinngemäss.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

Rangierbewegungen

6.	Übergeordnete Grundlage für die Themenbereiche Rangierbewegungen und Arbeitsstel-
	len

Gemäss FDV R 300.1 Ziffer 4.6.4 sind im EGB die betrieblichen Bedingungen, Abläufe und bauwerkspezifischen Spezialitäten in den AB FDV Infrastruktur zu regeln. Die Betriebserfahrung zeigt, dass die Betriebsprozesse für Rangierfahrten (inner- und ausserhalb gesperrter Gleise) im KGB und EGB weitgehend vereinheitlicht sind.

Bezüglich den jeweils geltenden Betriebsprozessen sowie der Signalisation bzw. deren betrieblichen Auswirkungen (z.B. Zustimmung) bestehen teilweise Unsicherheiten (vgl. Ziffer 7 "Grenzen").

Aus diesen Gründen wurde als übergeordnete Grundlage für die Themenbereiche Rangierbewegungen und Arbeitsstellen die nachfolgende Übersicht Rangierprozesse erstellt:

*) RaBe im EGB nur zulässig bei aktivem Erhaltungsbezirk (R 300.1 Ziffer 4.6.3)

Erläuterung zur Übersicht Rangierprozesse

In den Spalten unterhalb der Level (vertikal) sind die in diesen Bereichen zulässigen Rangierprozesse aufgeführt.

Zulässige Rangierprozesse im (Bereichs-)Übergang sind grün dargestellt (horizontal). Beispiel: Level 0, Rangierbewegung auf die Strecke (R 300.4 Ziffer 4) nach Level 2, Rangierbewegung ausserhalb Rangierbereich (R 300.4 Ziffer 2.4.9).

Aus der Übersicht Rangierprozesse leiten sich folgende Eckpunkte ab:

- Die sich in derselben Zeile (horizontal) befindenden Betriebsprozesse werden weitgehend vereinheitlicht, unabhängig ob Aussen- oder Führerstandsignalisierung KGB oder EGB,

- die Systemgrenze Aussen- / Führerstandsignalisierung befindet sich bei der Tafel "CAB-Anfang" bzw. "CAB-Ende" (R 300.1 Ziffer 4.6.1, 300.2 Ziffer 6.1),

- bei FSS beinhaltet die Zustimmung zur Rangierbewegung die Erlaubnis an sich im Abschnitt befindenden Merktafeln RBC Grenze (R 300.2 Ziffer 6.9) und Erhaltungsbezirk (R 300.2 Ziffer 6.8.3) vorbeizufahren. Wo projektiert, ist dabei die Funktion «Override EOA» zu bedienen,

- Weichenlichtsignale (KGB und EGB) haben im Betriebsprozess keine Bedeutung.

6.1	Zulässigkeit von RaBe

Die FDV gehen davon aus, dass sämtliche Fahrzeuge die streckenseitigen Voraussetzungen für den Einsatz auf ETCS-Strecken grundsätzlich erfüllen (z.B. Netzzugangsbedingungen).

Gemäss FDV R 300.1 Ziffer 4.6.4 gilt der Grundsatz, dass Fahrten soweit möglich als Zugfahrten durchzuführen sind. Es wurde darauf verzichtet, weitergehende Präzisierungen aufzunehmen.

In der Praxis führte dies bezüglich der Zulässigkeit von Rangierbewegungen zu Fragen. Diese konnten im Rahmen der Inbetriebnahmen von KGB-Strecken geklärt werden.

Anlehnend an R 300.4 Ziffer 4.1.1 (Rangierbewegungen auf die Strecke) wurden die Grundsätze festgelegt und im R I-30111 [Ae3, gültig ab 10.12.2017] geregelt:

Lösungsentwicklung

- Die Bestimmung R I-30111 1.4 Ziffer 4.3 ist unter Berücksichtigung der "Prozesslandkarte Rangierprozesse" in die FDV zu überführen.

7.	Grenzen

Rangierbewegungen verkehren über verschiedene technische (z.B. Level-, RBC-Grenzen) oder betriebliche Grenzen (z.B. Erhaltungsbezirk, nicht zentralisier Bereich). In der Regel befindet sich an den Grenzen eine Signalisierung. Diese unterscheidet zwischen Signalen, welche Halt zeigen (z.B. ETCS Halt- oder Rangiersignal) und Merktafeln, welche die Grenze markieren (z.B. Merktafel Übergang in nicht zentralisierten Bereich).

Diese Situation hat heute verschiedene Betriebsprozesse (in Form von Betriebsvorschriften) zur Folge. Aufgrund der hohen, teilweise unterschiedlichen Regelungsdichte führt dies in der Praxis zu Schwierigkeiten.

In der folgenden Tabelle sind die aktuellen Grenzen sowie deren betriebliche Auswirkungen enthalten:

Hinweis: Grundlage bilden die FDV sowie R I-30111 Ziffer 4.2 (Version 10.12.2017)

| Grenzen (technisch) | Signalisierung | Halt-Signalisierung | Signalisierung mit Merktafel | BP mit Zustimmung 1) | BP ohne Zustimmung | Nur wenn Gleis gesperrt | Bedienung OVR EOA | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 L2 L2 L0 | CAB-Anfang CAB-Ende |  | X | X 2) |  | X | X |  |
| RBC - RBC | ETCS Merktafel RBC Grenze |  | X | X 2) |  | X | X | Immer an einem Standort mit ETCS HS (keine Vorgabe)? |
| KGB EGB EGB KGB | implizit |  |  |  | X | X |  | Implizit signalisiert mittels Farbe Kennzeichnung EHS und Merktafel EB. Erste Tafel (Bild 618) ergänzen mit "Beginn EGB"? |
| EB | Merktafel Erhaltungsbezirk |  | X | X |  |  | X |  |
| RB ausserhalb RB | ETCS Rangierhaltsignal | X |  | X |  |  |  | Quittungspflichtige Zustimmung Fdl an Rangierleiter |
| ausserhalb RB RB | ETCS Haltsignal | X |  | X |  |  |  | Zustimmung am ETCS RS |
| Zentralisierter Bereich nicht zentralisierter Bereich | Merktafel Übergang in nicht z. Bereich |  | X |  | X |  |  |  |
| Nicht zentrali-sierter Bereich zentralisier-ter Bereich | ETCS Rangiersignal | X |  | X |  |  |  | Zustimmung am ETCS RS |

1) Zusätzlich zur Zustimmung zur Rangierbewegung ist eine weitere (explizite) Zustimmung zur Überfahrt der Grenze vorgeschrieben

2) vgl. R I-30111 4.2 Ziffer 4; unklar ob explizite Zustimmung nötig (Hinweis: ab 1. Juli 2018 ist keine explizite Zustimmung mehr nötig)

Unter Berücksichtigung der "Übersicht Rangierprozesse" kann die Tabelle betreffend die künftigen Grenzen wie folgt vereinfacht werden:

| Grenzen (technisch) | Signalisierung | Halt-Signalisierung | Signalisierung mit Merktafel | BP mit Zustimmung | In Zustimmung enthalten | Nur wenn Gleis gesperrt | Bedienung OVR EOA | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 L2 L2 L0 | CAB-Anfang CAB-Ende | X |  | X |  |  | X | Anpassen Bedeutung CAB-Tafeln |
| RB ausserhalb RB | ETCS Rangierhaltsignal | X |  | X |  |  |  | Quittungspflichtige Zustimmung Fdl an Rangierleiter |
| ausserhalb RB RB | ETCS Haltsignal | X |  | X |  |  |  | Zustimmung am ETCS RS |
| Zentralisierter Bereich nicht zentralisierter Bereich | Merktafel Übergang in nicht z. Bereich |  | X | X |  |  |  | RL kann sich in der Funktion Fdl Zustimmung selbst erteilen |
| Nicht zentrali-sierter Bereich zentralisier-ter Bereich | ETCS Rangiersignal | X |  | X |  |  |  | Zustimmung am ETCS RS |
| Übergänge, welche nur innerhalb gesperrter Gleise befahren werden dürfen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBC - RBC | ETCS Merktafel RBC Grenze |  | X |  | X | X | X |  |
| KGB EGB EGB KGB | implizit; implizit Merktafel Beginn- bzw. Ende Erhaltungsbezirk |  |  |  | X | X | X | Übergang wird zusätzlich wie folgt kommuniziert: - Streckentabelle - Kennzeichnung EHS (weiss oder blau) |
| In der Aussenanlage gekennzeichnet, jedoch kein Ziel von Rangierbewegungen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erhaltungs- bezirk | Merktafel Erhaltungsbezirk |  | X |  | X |  | X |  |

Für Rangierbewegungen im gesperrten Gleis gelten unabhängig L0/1 bzw. L2 die ergänzenden Bestimmungen für Rangierbewegungen in gesperrte Gleise (R 300.4 Ziffer 5).

Die kurze Analyse zu Balisen, welche Fahrzeuge in "Shunting" stoppen, findet sich direkt in Ziffer 7 der Lösungsentwicklung.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 1 und 2
Für Rangierbewegungen befindet sich die Systemgrenze Aussen- / Führerstandsignalisierung bei der Tafel "CAB-Anfang" bzw. "CAB-Ende" (FDV R 300.2 Ziffer 6.1). Die Systemgrenze ist Start- und Zielpunkt von Rangierbewegungen. Entsprechend ist diese technisch (Leittechnik und Sicherungsanlagen) in Form von getrennten Abschnitten zu projektieren.

- Level 2
Aus betrieblicher Sicht wird das Bedienen der Funktion «Override EOA» innerhalb des sich in der Zustimmung zur Rangierbewegung befindenden Bereichs als unerwünscht beurteilt (unnötig häufiges Bedienen von OVR EOA [Verringerung des Bewusstseins des Personals für diese Bedienung], Fahrten mit Funkfernsteuerung über Abschnitt nicht möglich). Der erwartete Nutzen wird hinterfragt und sollte überprüft werden.

Lösungsentwicklung

- Die Betriebsprozesse sind unter Berücksichtigung der "Übersicht Rangierprozesse" zu überprüfen.

8.	EGB-Rangierprozesse

Die FDV enthalten ausschliesslich Betriebsprozesse für Rangierbewegungen im KGB. Gemäss FDV R 300.1 Ziffer 4.6.4 sind für Rangierbewegungen im EGB notwendigen Bestimmungen in den AB FDV der Infrastrukturbetreiberin zu regeln.

In der Praxis zeigt sich, dass die Grundsätze KGB auch im EGB angewendet werden. Für das Personal ergeben sich so, unabhängig vom Geschwindigkeitsbereich, einheitliche Betriebsprozesse.

Dies betrifft Rangierbewegungen ausserhalb sowie innerhalb gesperrter Gleise. Diese finden in jedem Fall im Erhaltungsbetrieb statt.

Lösungsentwicklung

- Die Betriebsprozesse sind unter Berücksichtigung der "Übersicht Rangierprozesse" zu überprüfen.

9.	Start RaBe in «SR»

Der Wechsel in die Betriebsart «Shunting» ist heute nicht in jedem Fall möglich. Beispiele:

- Fahrzeuge werden im KGB mit unbekannter Position in Betrieb genommen,

- wird keine Balisengruppe befahren, wird durch das RBC keine weitere Anforderung «Shunting» akzeptiert (z.B. nach Führerstandwechsel oder Fahrzeugreset),

- im EGB ist in gewissen Fällen (z.B. im Weichenbereich) der Wechsel in die Betriebsart «Shunting» nicht möglich.

Als Folge ist ausschliesslich ein Wechsel in die Betriebsart «Staff Responsible» möglich. Erst nach dem Befahren einer Balisengruppe ist der Wechsel in die Betriebsart «Shunting» möglich.

Die FDV enthalten keine Betriebsprozesse für startende Rangierbewegungen in der Betriebsart «Staff Responsible». Das Vorgehen ist im R I-30111 4.2 Ziffer 1 wie folgt geregelt (Auszug):

Für jede Rangierbewegung ist unabhängig von der Betriebsart eine Zustimmung notwendig (R 300.4 Ziffer 2.4.1). Diese wird je nach geltendem Betriebsprozess unterschiedlich erteilt (vgl. Anlage 1).

Die heutige protokollpflichtige Übermittlung des Wechsels in die Betriebsart «SR» durch den Fdl ist in Betriebsprozessen mit generell quittungspflichtiger Kommunikation ein Fremdkörper. Dies insbesondere in Anlagen mit nicht zentralisierten Bereichen, in welchen der Rangierleiter auch die Rolle des Fahrdienstleiters ausübt.

Zudem ist ein effizientes Rangieren in der Betriebsart «SR» nicht möglich.

Daher sind Rangierfahrten in der Betriebsart «SR» unerwünscht.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Im KGB wird ein Wechsel in die Betriebsart «Shunting» durch das RBC generell erlaubt.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

Wenn Annahme an das System erfüllt wird, ist kein Prozess RaBe in der Betriebsart «SR» mehr nötig.

10.	Weichenlichtsignale (WLS)

Aufgrund der Betriebserfahrung sowie der künftigen Verwendung im KGB (Spurwechsel) sind folgende Fragen zu klären:

- Für Lokführer ist die Bedeutung der WLS teilweise unklar.

- Aufstellung missverständlich und für Personal nicht nachvollziehbar.

Anmerkung zur Aufstellung
Im EGB werden pro Weiche immer 3 WLS aufgestellt. 
Im KGB wird pro Weiche 1 WLS (analog Weichenlaterne) aufgestellt.

- Signalisierung z.T. missverständlich und nicht logisch.

- Ausfall nicht überwacht.

- Keine Kennzeichnung der Rückseite (analog Zwergsignal).

Anmerkung zur Kennzeichnung der Rückseite 
Diese ist bei Weichen im EGB nicht nötig, da 3 WLS aufgestellt sind. Ein Rücklicht würde eher verwirren. Im KGB leuchtet das WLS beidseitig.

- Die Bedeutung ist im EGB (FDV R 300.2 Ziffer 6.6) und KGB (Entwurf I-B 01/18) aufgrund unterschiedlicher Projektierung/Bauweise nicht identisch:

| EGB | KGB |
| --- | --- |

Aus betrieblicher Sicht gelten für WLS folgende Grundsätze:

- WLS sind keine Start- oder Zielpunkte von Fahrten,

- WLS erteilen keine Zustimmung zur Fahrt,

- WLS sind durch Fahrten mit CAB-Fahrerlaubnis nicht zu beachten,

- die Handlungsanweisung bzw. Bedeutung ist mit "Halt vor der Weiche" zu vereinheitlichen,

- die Handlungsanweisung "Halt vor dem Signal/Weiche" wirkt ausschliesslich mindernd auf das Schadenausmass.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
WLS sind keine Start- oder Zielpunkte von Fahrten.
WLS erteilen keine Zustimmung zur Fahrt.
WLS sind durch Fahrten mit CAB-Fahrerlaubnis nicht zu beachten.

Lösungsentwicklung

- Die Bestimmungen betreffend WLS sind zu aktualisieren.

Arbeitsstellen - Arbeiten im Gleisbereich

11.	Grundsätze

Betriebsprozesse, inklusiv Funktionen, welche im KGB und im EGB zur Anwendung kommen, werden einheitlich geregelt.

Gemäss AB-EBV, AB 39.2 Ziffer 6.4 sind auf Anlagen für Geschwindigkeiten über 160 km/h Instandhaltungsarbeiten im Gefahrenbereich nur zulässig, wenn die dadurch verursachten Risiken durch die Sicherungsanlage auf ein akzeptables Mass begrenzt sind. Hierzu ist in der Sicherungsanlage eine eigens für Instandhaltungsarbeiten vorgesehene Betriebsart anzuwenden.

Die FDV gehen davon aus, dass Anlagen im Erhaltungsbetrieb (vgl. R 300.1 Ziffer 3.2, Begriff Erhaltungsbetrieb) die Vorgaben gemäss AB-EBV, AB 39.2 Ziffer 6.4 erfüllen. Als Konsequenz wird die Bestimmung R 300.12 Ziffer 4.3.2 "Höchstgeschwindigkeit in Arbeits- und Nachbargleisen" hinfällig und kann gestrichen werden. Es ist ausgeschlossen, dass Arbeiten im Gleisbereich bei Geschwindigkeiten über 160 km/h stattfinden.

11.1	Betriebliche Sicherheitsmassnahmen (R 300.12 Ziffer 3.2)

Die FDV sehen drei verschiedene betriebliche Sicherheitsmassnahmen vor:

| Massnahme | Anwendung KGB | Anwendung EGB |
| --- | --- | --- |
| R 300.12 Ziffer 3.2.2 Meldungen an die Arbeitsstelle | Nein | Nein |
| R 300.12 Ziffer 3.2.3 Betriebliche Einschränkungen | Ja | Ja durch Einschalten EB |
| R 300.12 Ziffer 3.2.4 Sperren von Gleisen/Weichen | Ja | Ja |

Lösungsentwicklung

- Bestehende Betriebsprozesse überprüfen und wo nötig ergänzen/anpassen.

12.	Fahrbarmeldung bei mit Fahrzeugen belegten Gleisen

Die generelle Ausdehnung der Bestimmung, dass Gleise zum Zeitpunkt der Fahrbarmeldung - nach entsprechender Verständigung - belegt bleiben dürfen, ist zu prüfen. Die Bestimmungen R 300.12 Ziffer 3.7.1 sollten auch bei Führerstandsignalisierung im KGB und EGB gelten.

Die von den SBB beantragte Abweichung wurde mittels Verfügung vom 19. Dezember 2017 mit nachfolgender Bedingung genehmigt:

Die Bestimmung nach FDV R 300.9, Ziffer 2.1.4 wonach unter den aufgeführten Bedingungen die Gleisfreimeldeeinrichtung durch den Fahrdienstleiter mit einer Notbedienung - nach Arbeiten im Gleisbereich bei Führerstandsignalisierung ausserhalb von Rangierbereichen - in die Grundstellung verbracht werden darf, wurde nicht als Abweichung beantragt und ist folglich auch nicht anwendbar. Die betreffenden Texte der Betriebsvorschriften sind dahingehend zu überprüfen, dass dieser Sachverhalt anwendergerecht enthalten ist. Nötigenfalls sind Vor-schriftentexte anzupassen.

Generell soll die Grundstellung GFM ohne Befahren verboten werden.

Lösungsentwicklung

- Gleise dürfen nach Arbeiten belegt bleiben.

- FDV R 300.9 Ziffer 2.1.4, 2tes Alinea ist bei FSS nicht zulässig.

Signalisierung

13.	ETCS Rangier- und Rangierhaltsignale

Basierend auf Systemführergrundlagen (Memorandum Rangieren unter ETCS L2 und DAT 335) wurden die folgende Signale (neu) bzw. Signalbilder (ausführend zu FDV) festgelegt:

| FDV R 300.2 Ziffer 6.7 | Systemführergrundlage (I-B 02/17) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Variante 1 Variante 2 |  |
| Neu |  |  |

Zum Signal Übergang in nicht zentralisierten Bereich werden zwei Varianten vorgeschlagen:

Variante 1	Bestehende Lösung 	Diese Signalisierung wird auf den in Betrieb stehenden
						Anlagen verwendet.

Variante 2	Lösung Systemführer	Diese Signalisierung soll künftig auf allen Anlagen zum
						Einsatz kommen.

Begriff und Bedeutung sind bei beiden Varianten identisch.

Wir bitten um eine Rückmeldung, welche der beiden Varianten bevorzugt wird!

Die Definition (Begriff, Bedeutung und Beziehung zu anderen Signalen) sowie die aktuellen Betriebsprozesse sind in Bezug auf die definitiven Signale bzw. Signalbilder zu überprüfen und wo nötig anzupassen.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Die Signale gemäss FDV R 300.2 sind in die (Projektierungs)-Grundlagen zu überführen.

Lösungsentwicklung

- Signale bzw. Signalbilder sind in die FDV zu überführen.

- Definition und Betriebsprozesse sind zu überprüfen und wo nötig anzupassen.

14.	Aufstellung von Signalen

Die Grundsätze betreffend Aufstellung ortsfester Signale sind in R 300.2 Ziffer 1.1.2 enthalten:

Ortsfeste Signale befinden sich links vom Gleis. Auf einspurigen Strecken können sie zur besseren Sichtbarkeit auch rechts aufgestellt sein. Auf mehrspurigen Strecken und in Bahnhöfen können die Signale des rechten äussersten Gleises auf dessen rechter Seite aufgestellt sein. Die Bezeichnungen links und rechts gelten im Sinne der Fahrrichtung.

Diese Vorgaben gelten auch für ETCS L2 Strecken, insbesondere ETCS Haltsignale. Im KGB und EGB wurde teilweise von diesen Vorgaben abgewichen.

Von Seiten der Systemführerschaft fehlen zurzeit Vorgaben zur Aufstellung von Signalen. Damit gelten die Grundsätze FDV und AB EBV (39.3 b Ziffer 2).

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Die (Projektierungs)-Grundsätze betreffend Aufstellung ortsfester Signale entsprechen den Grundsätzen der FDV und AB EBV (39.3 b Ziffer 2).

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf. 
Falls in Zukunft vorliegend: Aufnahme Vorgabe SF ETCS in FDV prüfen.

15.	ETCS Merktafel Halteort

Die ETCS Merktafel Halteort wurde per 1. Juli 2015 neu eingeführt. Dies hauptsächlich deshalb, weil auf den harmonisierten DMI die Halteorte nicht angezeigt werden (können).

Die Information über den folgenden Halteort ist für den Lokführer relevant.

In den Erläuterungen zum Erlass FDV wurde damals Folgendes festgehalten:

Entsprechend ist in den FDV R 300.2 Ziffer 6.10 der Passus enthalten, dass für Züge mit vorgeschriebenem Halt das Ende der CAB-Fahrerlaubnis nach dem normalen Halteort liegen muss.

Diese Bedingung wird in der Praxis vermehrt nicht eingehalten. Dies hauptsächlich deswegen, weil die Situation durch die Sicherungsanlage nicht beherrscht wird. Damit wäre implizit der Fahrdienstleiter für die Einhaltung zuständig, was in einem hoch automatisierten Betrieb nicht möglich ist.

In der Sicherheitsnachweisführung ist dazu folgender Passus enthalten:

Die Meinung bezüglich Relevanz wird nicht geteilt. Die Anforderungen gemäss FDV sind konsequent einzuhalten bzw. umzusetzen. Die implizite Delegation der Verantwortung an den Fdl ist unerwünscht. Die Anforderung ist durch die Sicherungsanlage zu erfüllen.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Für Züge mit vorgeschriebenem Halt stellt das System im störungsfreien Betrieb sicher, dass das Ende der CAB-Fahrerlaubnis nach dem normalen Halteort liegt.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

Diverse Themen

16.	Sammelformular Befehle (SFB)

Das SFB wird vollständig überarbeitet, inklusive der für FSS relevanten Befehle 8a/b, 9a/b und 10.

Die Thematik SFB ist Teil des Teilprojektes TP2 - TSI OPE. Es wird auf die entsprechenden Weiterentwicklungsdokumente verwiesen.

17.	Textmeldungen - Einteilung der Verfahren

Im Rahmen der Analyse hat sich gezeigt, dass bezüglich Textmeldungen bzw. der Bedeutung / Handlungsanweisung Unsicherheiten bestehen. Als Beispiel werden im R I-30121 533 Ziffer 7 enthaltene Textmeldungen aufgeführt:

Die betriebliche Bedeutung von Textmeldungen ist in der Regel nicht explizit festgelegt worden. Damit ist unklar, ob es sich dabei um Informationen oder (sicherheitsrelevante) Anordnungen handelt. Ebenso ist nicht eindeutig, ob Textmeldungen gemäss Betriebsprozess vorgeschriebene Anordnungen ersetzen (z.B. protokollpflichtige Anordnung einer Geschwindigkeitsreduktion).

In den FDV sind bezüglich Textmeldungen die nachfolgenden Grundsätze enthalten:

- Gemäss R 300.3 Ziffer 3.2 handelt es sich bei Textmeldungen um eine fernschriftliche Übermittlung.

- Die fernschriftliche Übermittlung wird im R 300.3 Ziffer 7 konkretisiert.

- Zur Übermittlung von Nachrichten sind im R 300.3 Ziffer 4.1 drei mögliche Verfahren festgelegt (Protokollieren, Quittieren und Informieren).

- Im R 300.3 Ziffer 4.2 werden die Verfahren konkretisiert bzw. die Anforderungen an die Übermittlung festgelegt.

Die aufgeführten Grundsätze sind einzuhalten.

In den Betriebsprozessen der FDV oder in Betriebsvorschriften werden die jeweiligen Verfahren festgelegt.

Zur Bereinigung der Situation sind folgende Schritte notwendig:

Hinweis

Bestehende Textmeldungen müssen im Kontext mit den Betriebsprozessen und der "Festlegung der Verfahren" allenfalls noch angepasst oder entfernt werden.

Annahmen aus Sicht FDV an das System

- Level 2
Textmeldungen sind mit den Betriebsprozessen abgestimmt, das Verfahren (protokollpflichtig, quittungspflichtig oder informativ) entsprechend festgelegt. Die Anforderungen an das jeweilige Verfahren werden eingehalten.

Lösungsentwicklung

- Auf Stufe FDV zurzeit kein Handlungsbedarf.

Grundsätze Zustimmung zur Fahrt bei FSS

18.	Zustimmung zur Fahrt bei FSS

Ein zentraler Grundsatz der FDV lautet, dass für jede Fahrt (Zug- oder Rangierfahrt) eine Zustimmung notwendig ist. Bei FSS wird diese wie folgt erteilt:

Zugfahrten im Regelbetrieb

- CAB-Fahrerlaubnis (R 300.6 Ziffer 1.3) oder

- protokollpflichtiger Befehl Zustimmung zur Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» (Befehle 9a oder 9b; R 300.6 Ziffer 3.8).

Zugfahrten im Störungsfall

- Protokollpflichtiger Befehl Vorbeifahrt am Ende der CAB-Fahrerlaubnis (Befehle 8a oder 8b; R 300.9, Ziffer 5.2.1) oder

- protokollpflichtiger Befehl Bei fehlender CAB-Fahrerlaubnis: Zustimmung zur Fahrt in der Betriebsart «Staff Responsible» (Befehl 10; R 300.9 Ziffer 5.3).

Rangierfahrten im Regelbetrieb

- ETCS Rangiersignal (R 300.4 Ziffer 2.4.8) oder

- quittungspflichtige Zustimmung im jeweiligen Betriebsprozess (vgl. "Übersicht Rangierprozesse).

Rangierfahrten im Störungsfall

- Quittungspflichtig bei Störung an ETCS Rangiersignal (R 300.9 Ziffer 3.9) oder

- Quittungspflichtig in der Betriebsart «Post Trip» (AB FDV R I-30111, 9.5 Ziffer 2).

Weitere Fälle

- Gestörte GFM in Fahrweg bzw. Fahrstrasse (R 300.9 Ziffer 2.1)

- Abtrennen der gestörten ETCS-Fahrzeugausrüstung im KGB (R 300.9 Ziffer 5.5)

In diesen Fällen kommt R 300.9 Ziffer 1.1 zur Anwendung:

Lösungsentwicklung

- Die Bestimmung betreffend quittungspflichtiger Übermittlung bei Rangierbewegungen im Störungsfall ist zu überprüfen (Einschränkung Rangierbereich).

19. 	Weiterer Handlungsbedarf aufgrund der Betriebserfahrung

Auf die Darstellung einiger Einzelthemen wird hier verzichtet. Die entsprechende, kurze Analyse findet sich direkt in Ziffer 19 der Lösungsentwicklung.

- Inbetriebnahme ETCS L1

Hinweis:

Startende Züge siehe Ziffer 2.1

ETCS L1 wird in der Schweiz ausschliesslich als Zugbeeinflussungssystem genutzt. Die Bestimmungen bei Aussensignalisierung kommen zur Anwendung. Die Analyse der ETCS L1-Betriebsprozesse sowie -Betriebsvorschriften hat ergeben, dass diese konform zu den FDV sind.

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.2.5 «Betriebsart Staff Responsible» wird ergänzt, dass der Lokführer vor dem Quittieren der Betriebsart zu prüfen hat, dass die Zustimmung zur Fahrt am entsprechenden Signale vorliegt.

- Weiterentwicklung des europäischen Regelwerks (Spezifikation) und Bereinigung der CH-Anforderungen

Folgende Bestimmungen des europäischen Regelwerks sind massgebend und bilden die Basis für die FDV:

- TSI OPE Appendix A, ERTMS OPERATIONAL PRINCIPLES AND RULES, Draft Version 5 (Version 4.09 vom 11.07.2018)

R 300.7 Anlage 1 ETCS ist mit einer Ausnahme konform zum Entwurf.

Ausnahme: Als Referenzdokument wird im vorliegenden Entwurf die EN 16494/2015 aufgeführt. Die darin enthaltene Signalisierung ist zu den FDV abweichend (primär blaue Stromsignaltafeln). In den entsprechenden Ziffern des Appendix A werden diese Signale aufgeführt.

- ETCS DRIVER MACHINE INTERFACE, Version 3.4.0 als Grundlage für die DMI Anzeigen im     R 300.7 Anhang 1.

Die Baseline 3-konformen Fahrzeuge in der Schweiz sind auf Basis dieser DMI-Spezifikation ausgerüstet. Diese wird in den FDV referenziert.

- ETCS DRIVER MACHINE INTERFACE, Version 3.6.0 als Grundlage für die DMI Anzeigen im     R 300.7 Anhang 1

In der Schweiz sind keine Fahrzeuge mit dieser DMI-Spezifikation ausgerüstet. Damit wird auf eine Aufnahme in die FDV verzichtet.

AB-EBV AB 38.3 Abstimmung zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen; Dokument «Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen auf ETCS-Strecken». Aus der Überarbeitung des Dokuments wurden zwei Pendenzen den FDV zugeteilt:

- Ziffer 6.1.1 Verbot der Einfahrt in L2

- Ziffer 6.1.2 Rückwärtsfahrt unter ETCS

Lösungsentwicklung siehe unten zu c)

## Lösungsentwicklung

- Betriebserfahrung

Falls die Lösungsentwicklung der obigen Situationsanalyse entspricht, werden nur die angepassten bzw. neuen Bestimmungen aufgeführt. Die Vorschriftentexte sind in einem separaten Dokument aufgeführt (mit Verweis auf die entsprechende Ziffer in der Lösungsentwicklung). Die Nummerierung der Themen aus der Analyse mit ausgewiesenem Handlungsbedarf auf Stufe FDV wurde zur besseren Übersicht übernommen.

1.1	Zugreihe und Höchstgeschwindigkeit; Zugdateneingabe

Lösungsentwicklung

In den FDV R 300.5 Ziffer 3.7.4 wurde die Tabelle überarbeitet. Zur besseren Führung im Prozess der Dateneingaben wurde eine zusätzliche Spalte «Zugformation» eingefügt. Für die die Eingabewerte der Achslasten wurden alle verwendbaren Bezeichnungen aufgenommen. Die Spalte «RADN» wurde ergänzt und in der Leserichtung an das Ende der Tabelle verschoben.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.5 Ziffer 3.7.4 Interoperable Bezeichnungen und Werte der Zugdateneingaben

1.2	Einreihen von Triebfahrzeugen bei FSS

Ergänzung zur Situationsanalyse:

Es wurde festgestellt, dass in den Betriebsvorschriften unterschiedliche maximal zulässige Distanzen zwischen der Zugspitze und dem bedienten Führerstand enthalten sind. Diese sind in der Regel restriktiver als die in R 300.5 Ziffer 1.3.7 enthaltenen 100 Meter. Aus diesem Grund soll in den FDV künftig auf die Festlegung eines Maximalwerts verzichtet werden. Die ISB haben die maximale zulässige Distanz in den Betriebsvorschriften festzulegen.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.5 Ziffer 1.3.1 Grundsatz

R 300.5 Ziffer 1.3.3 Schiebedienst

R 300.5 Ziffer 1.3.5 Zwischendienst

R 300.5 Ziffer 1.3.7 Indirekt geführte Züge bei Führerstandsignalisierung

1.3 	Fahrzeugausrüstung (Software, Strecke)

Ergänzungen zur Situationsanalyse:

Das heutige R 300.7 Anlage 1 basiert auf den Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI) Teilsystem Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung, Anlage A «ERTMS-Betriebsvorschriften und - Grundsätze - Version 3» (2013/710/EU). Das darin beschriebene Systemverhalten trifft auf Strecken und Fahrzeuge zu, welche gemäss der «System Requirement Specifications» (SRS) 3.3.0 ausgerüstet sind.

Die referenzierten Vorgaben wurden überarbeitet und sind (teilweise) nicht mehr in Kraft. Die aktuellen Vorgaben sind in den FDV aufzuführen:

- Appendix A of the OPE TSI, Draft Version 5 (4.09)

- «System Requirement Specifications» (SRS) 3.4.0

Die Bestimmung R 300.7 Anlage 1 Ziffer 1 ETCS wird entsprechend angepasst.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 1 ETCS

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 1.1 Bekanntgabe «System Requirement Specifications» (SRS)

2.1	Startende Züge

Unter Berücksichtigung der Annahmen aus Sicht FDV an das System ergibt die Analyse der FDV kein Handlungsbedarf. Alle betriebshemmenden Bestimmungen in den Betriebsvorschriften sind notwendig, da die heutigen Anlagen die Annahmen an das System nicht erfüllen.

2.2	Befehle 8a/b, 9a/b und 10 bei vorliegender CAB-Fahrerlaubnis

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 2.1 DMI Anzeigen

R 300.9 Ziffer 2.4.3 Hilfssignal und Befehl Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal

3.	Ein- und Ausfahrt FSS, inkl. Störungen

Ergänzungen zur Situationsanalyse

Die bestehenden Bestimmungen bei Ausfahrt aus einem Bereich mit FSS decken nicht alle Anwendungsfälle ab:

- Die die letzte am DMI angezeigte Höchstgeschwindigkeit tiefer als die gemäss Streckentabelle zulässige Höchstgeschwindigkeit. Diese Situation ist z.B. bei einer Langsamfahrstelle innerhalb FSS, welche im Bereich der Tafel CAB-Ende endet möglich. Der Lf darf erst beschleunigen, nachdem das Zugende an der Tafel CAB-Ende vorbeigefahren ist (und das erste Zugsignal eindeutig erkannt wird).

- Erfolgt die Ausfahrt in den Betriebsarten «On Sight» oder «Staff Responsible» ist bis zum ersten Hauptsignal mit Fahrt auf Sicht zu verkehren. Am ersten Zugsignal ist Halt zu erwarten.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.6 Ziffer 2.4.3 Ausfahrt aus einem Bereich mit Führerstandsignalisierung

R 300.6 Ziffer 3.8 Startende Züge bei FSS in der Betriebsart «Staff Responsible»

R 300.9 Ziffer 5.2.1 Zustimmung zur Vorbeifahrt am Ende der CAB-Fahrerlaubnis

5.	Fahrwegsicherung bei Störungen

Siehe oben Ziffer 2.1

6.		Rangierbewegungen

Ergänzungen zur Situationsanalyse:

Neu kommen die FDV auch für Rangierbewegungen im EGB zur Anwendung. Zur verbesserten Übersicht werden die bestehenden sowie neuen (Prozess)-Bestimmungen im R 300.4 in einem eigenen Kapitel "Ergänzende Bestimmungen für Rangierbewegungen bei Führerstandsignalisierung" in der neuen Ziffer 7 zusammengefasst.

Wie bei Aussensignalisierung gibt es auch bei FSS Bereiche mit nicht zentralisierten Weichen. In diesen Bereichen kommen die bestehenden Bestimmungen R 300.4 Ziffer 2.4.6 "Anlagen mit nicht zentralisierten Weichen zur Anwendung". In diesen Anlagen kann auf die Zustimmung zum Wechsel in die Betriebsart «Shunting» verzichtet werden.

Die Zustimmung zum Wechsel in die Betriebsart «Shunting» innerhalb gesperrter Gleise wird vom Si-cherheitschef erteilt. Dazu ist eine neue Ziffer ins R 300.4 Ziffer 5 aufzunehmen (heute fehlt eine entsprechende Bestimmung).

Damit der Rangierleiter die unbeleuchteten, reflektierenden Signale einwandfrei beobachten kann, muss die Spitze der Rangierbewegung über eine ausreichende Beleuchtung verfügen. Die FDV werden entsprechend präzisiert. Diese Bestimmung gilt grundsätzlich für Rangierbewegungen, unabhängig ob Aussen- oder FSS.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.4 Ziffer 2.1 Grundsatz

R 300.4 Ziffer 2.4.6 Anlagen mit nicht zentralisierten Weichen

R 300.4 Ziffer 2.6.1 Grundsatz

R 300.4 Ziffer 5.2.2 Zustimmung zum Wechsel in die Betriebsart «Shunting» bei FSS

R 300.4 Ziffer 5.4.2 Zustimmung

R 300.4 Ziffer 7.1.2 Wechsel in die Betriebsart «Shunting»

R 300.4 Ziffer 7.1.3 Bremsvorschriften

R 300.4 Ziffer 7.4 Ergänzende Bestimmungen für Rangierbewegungen bei FSS

6.1	Zulässigkeit von RaBe

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.4 Ziffer 7.1.1 Grundsatz

7.	Grenzen

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.1 Ziffer 3.2 Rangierbereich (neuer Begriff)

R 300.2 Ziffer 6.1 Anfang und Endtafel

R 300.4 Ziffer 4.3.2 Zielpunkte im Fahrweg

R 300.4 Ziffer 5.5.1 Fahrt ohne Zustimmung

R 300.4 Ziffer 7.2.3 Ausserhalb der Rangierbereiche

R 300.4 Ziffer 7.3.1 Rangierbereiche

Übergangsbereiche

Rangierbewegungen im Übergang RBC - RBC sowie KGB - EBG (und umgekehrt) sind ausserhalb gesperrter Gleise verboten.

Da zwischen der ETCS-Fahrzeugausrüstung und der Streckenzentrale in der Betriebsart «Shunting» keine Verbindung besteht bzw. die Baliseninformation nicht vollständig verarbeitet wird, schaltet die ETCS-Fahrzeugausrüstung bei einem Level- oder Streckenzentralen-Übergang nicht um.

Die Infrastruktur kann bestimmte Abschnitte mittels Balisen schützen, welche Fahrzeuge in der Betriebsart «Shunting» (SH) stoppen. Auf die Signalisierung der Lage dieser Balisen in der Aussenanlage wird verzichtet. Die Abschnitte bzw. die Lage der Balisen sind in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin zu bezeichnen. Liegt eine Zustimmung zur Fahrt über einen mittels Balisen geschützten Abschnitt vor, hat der Lokführer zur Vorbeifahrt die Funktion «Override EOA» zu aktivieren. Entsprechend ist keine (zusätzliche) Zustimmung des Fahrdienstleiters nötig.

In die FDV werden neue Vorgaben betreffend Rangierbewegungen in Übergangsbereichen aufgenommen.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.4 Ziffer 7.4 Übergänge

R 300.4 Ziffer 7.4.1 Grundsatz

R 300.4 Ziffer 7.4.2 Betriebsart «Shunting» im Streckenzentralen-Übergang

R 300.4 Ziffer 7.4.3 Betriebsart «Shunting» im Level-Übergang

R 300.4 Ziffer 7.4.4 Mit Balisen geschützte Bereiche

8.	EGB-Rangierprozesse

Neu gelten die Betriebsprozesse für Rangierbewegungen auch im EGB. Voraussetzung ist, dass der Erhaltungsbetrieb aktiviert wurde. Die generellen Grundsätze betreffend dem EGB bleiben im R 300.1 Ziffer 4.6.4. Dies ist damit begründet, dass die Bestimmungen nicht nur die Rangierprozesse, sondern generell das Verhalten im EGB regeln.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.1 Ziffer 3.2 Erhaltungsbetrieb (neuer Begriff)

R 300.1 Ziffer 3.2 Erhaltungsbezirk

R 300.1 Ziffer 3.2 Erhaltungsbereich (neuer Begriff)

R 300.1 Ziffer 4.6.4 Grundsätze bei FSS im erweiterten Geschwindigkeitsbereich

10.	Weichenlichtsignale (WLS)

Die Einschränkung bei WLS betreffend EGB wird entfernt. Zusätzlich wird die Bedeutung mit "Halt vor der Weiche" vereinheitlicht.

R 300.2 Ziffer 6.6 wird einleitend ergänzt, dass die WLS in den Betriebsarten ohne CAB-Fahrerlaubnis zu beachten sind (analog Signale für den elektrischen Betrieb, R 300.2 Ziffer 7.1).

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.2 Ziffer 6.6 Kennzeichnung der Stellung einfacher Weichen mit Weichen-Lichtsignal

11.	Arbeitsstellen - Arbeiten im Gleisbereich

Ergänzungen zur Situationsanalyse:

Die Übernahme bzw. Vereinheitlichung der Betriebsprozesse KGB/EGB erfordern eine Überarbeitung der generellen Grundsätze für den EGB (R 300.1 Ziffer 4.6.4). Rangierbewegungen und Arbeiten im Gleisbereich sind ausschliesslich im Erhaltungsbetrieb innerhalb eines eingeschalteten Erhaltungsbezirks bzw. -bereichs zulässig (vgl. auch oben Ziffer 8).

Bei FSS sind die Grenzen der gesperrten Gleise grundsätzlich durch Decken mit Haltsignalen zu kennzeichnen. R 300.12 Ziffer 3.4.9 wird entsprechend angepasst.

Bei FSS kommt bei Gefahr der GSM-Nothalt zur Anwendung. Aus Sicht FDV handelt es sich dabei um einen Notruf, welcher das Anhalten verlangt. Die FDV enthalten bereits die notwendigen Bestimmungen bei einem Notruf. Damit sind keine neuen Bestimmungen in die FDV aufzunehmen.

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.1 Ziffer 4.6.4 Grundsätze bei FSS im erweiterten Geschwindigkeitsbereich

R 300.12 Ziffer 3.4.9 Decken

11.1 	Betriebliche Sicherheitsmassnahmen (R 300.12 Ziffer 3.2)

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.12 Ziffer 3.2.2 Meldungen

R 300.12 Ziffer 3.2.3 Betriebliche Einschränkungen

12.	Fahrbarmeldung bei mit Fahrzeugen belegten Gleisen

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.4 Ziffer 5.8.3 Fahrbarmeldung bei mit Fahrzeugen belegten Gleisen

R 300.9 Ziffer 2.1.4 Gleisfreimeldeeinrichtung oder Block gestört

R 300.12 Ziffer 3.7.1 Gleis fahrbar melden

13.	ETCS Rangier- und Rangierhaltsignale

Folgende Bestimmungen werden angepasst:

R 300.2 Ziffer 6.7.2 Gültigkeit und Aufstellung der ETCS Rangiersignale

R 300.2 Ziffer 6.7.4 Signalisierung an ETCS Rangiersignalen

R 300.2 Ziffer 6.7.5 ETCS Rangiersignal (neu)

R 300.2 Ziffer 6.7.6 Merktafel Übergang in nicht zentralisierten Bereich

R 300.2 Ziffer 6.8.2 Gültigkeit und Aufstellung der Merktafeln Erhaltungsbezirk

R 300.9 Ziffer 3.9 Unklares Signalbild am ETCS Rangiersignal

18.	Zustimmung zur Fahrt bei FSS

Die Einschränkung, dass Befehle für Rangierbewegungen ausschliesslich innerhalb eines Rangierbereichs quittungs- statt protokollpflichtig übermittelt werden dürfen, ist nicht nötig. Gemäss R 300.1 Ziffer 4.6.2 wird bei FSS auf die Unterscheidung zwischen Bahnhof und Strecke verzichtet. Damit ist die Einschränkung auf die Rangierbereiche aufzuheben. Befehle für Rangierbewegungen sind generell quittungspflichtig abzugeben.

Weiter wird diese Vereinfachung wie folgt begründet:

- Die betriebliche zulässige Höchstgeschwindigkeit für Rangierbewegungen ist bei FSS generell    30 km/h

- Die überwachte Höchstgeschwindigkeit in der Betriebsart «Shunting» beträgt 40 km/h

- Zielpunkt einer Rangierbewegung ausserhalb eines Rangierbereichs ist immer das nächste ETCS Haltsignal oder die Tafel CAB-Ende.

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.9 Ziffer 1, Allgemeines

19.	Weiterer Handlungsbedarf aufgrund der Betriebserfahrung

Die folgenden Einzelthemen sind in der übergeordneten Situationsanalyse nicht enthalten.

R 300.2 Ziffer 1.1.2 Fehlende oder nicht eindeutig erkennbare ortsfeste Signaltafeln bei Führerstandsignalisierung (neu)

Bisher enthalten die FDV keine Bestimmungen zu fehlenden bzw. nicht eindeutig erkennbaren ortsfesten Signaltafeln. Insbesondere bei FSS können fehlende oder nicht eindeutig erkennbare ortsfeste Signaltafeln zu Gefährdungen führen. Die FDV sollen daher mit einem generellen Grundsatz, welcher bei Aussen- und FSS gültig ist ergänzt werden:

Wird durch das Personal ein fehlendes oder nicht eindeutig erkennbares ortsfestes Signal festgestellt, ist der zuständige Fahrdienstleiter zu verständigen.

Bei FSS werden ergänzend spezifische Vorgaben aufgenommen:

Der Fahrdienstleiter hat bis zum Ersatz von fehlenden oder nicht eindeutig erkennbaren CAB Anfangs- und Endtafeln, ETCS Haltsignalen oder ETCS Rangierhaltsignalen den betreffenden Abschnitt zu sichern.

R 300.2 Ziffer 6.10 ETCS Merktafel Halteort

Wenn aufgrund der Bremswegentfernung der Standort einer ETCS Merktafel Halteort in den Bereich der Aussensignalisierung fällt, sollen diese auch verwendet werden dürfen. Ein entsprechender Passus wird in die FDV aufgenommen.

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.2.4 Betriebsart «On Sight» / R 300.6 Ziffer 5.4.3 Bedingungen für eine Einfahrt in ein besetztes Gleis bei Führerstandsignalisierung (neu)

Die Bestimmungen betreffend die Betriebsart «On Sight» werden angepasst:

- Die Vorgabe, dass bei Fahrten in ein besetztes Gleis das Hindernis unmittelbar hinter dem ETCS Halt- oder Standortsignal stehen kann, wird in die entsprechende Prozessvorschrift im R 300.6 verschoben.

- Die Gründe, welche zur Betriebsart «On Sight» führen, werden neu strukturiert und mit "insbesondere" eingeleitet. Unabhängig der Ursache ist das Verhalten des Lokführers immer gleich.

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.2.5 Betriebsart «Staff Responsible»

Aufgrund fehlendem Nutzen werden die Bestimmungen betreffend die grösstmögliche Distanz in der Betriebsart «Staff Responsible» aus den FDV gestrichen.

Im Weiteren wird die Ziffer bei Aussensignalisierung (ETCS Level 1) ergänzt. Der Lokführer hat zu prüfen, ob die Zustimmung zur Fahrt am entsprechenden Signal vorliegt.

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.3.6 Betriebsart «System Failure»

Das Vorgehen bei einem Systemfehler ist in den FDV nicht geregelt. Dieses richtet sich gemäss TSI OPE, Anlage A nach "nicht harmonisierten" Vorgaben. Deshalb soll in den FDV ein Verweis im Sinne von "die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben in ihren Betriebsvorschriften das weitere Vorgehen zu regeln" aufgenommen werden.

R 300.9 Ziffer 5.3 Weiterfahrt nach in der Betriebsart «Post Trip» und Ziffer 5.5 Abtrennen der gestörten ETCS-Fahrzeugausrüstung

Neue Bestimmung zum Vorgehen bei Rangierbewegungen. Die Weiterfahrt als Rangierbewegung erfolgt gemäss den Bestimmungen "Zustimmung zur Rangierbewegung" oder "Ergänzende Bestimmung für Rangierbewegungen in gesperrte Gleise".

R 300.9 Ziffer 5.1.1 Vorbeifahrt am Halt zeigenden letzten Signal der Aussensignalisierung bei Einfahrt in einen Bereich mit Führerstandsignalisierung

Die Bestimmung wird dahingehend präzisiert, dass bei Einfahrt in den erweiterten Geschwindigkeitsbereich die Vorbeifahrt am Halt zeigenden letzten Signal der Aussensignalisierung mit dem protokollpflichtigen Befehl Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal verboten ist. Die Einfahrt mittels Hilfssignal ist zulässig.

R 300.9 Ziffern 5.2 Störungen an Triebfahrzeugen (neu) und 5.3 Vorbeifahrt am Ende der CAB-Fahrerlaubnis

Die heutige Ziffer 5.2 Züge auf der Fahrt wird in zwei eigenständige Ziffern aufgeteilt. Die ersten beiden Absätze kommen bei Störungen an Triebfahrzeugen zur Anwendung. Der dritte Abschnitt ist allgemein bei Vorbeifahrt am Ende der CAB-Fahrerlaubnis gültig.

- Inbetriebnahme ETCS L1

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.2.5 Betriebsart «Staff Responsible»

- Weiterentwicklung des europäischen Regelwerks (Spezifikation) und Bereinigung der CH-Anforderungen

Weiterentwicklung des europäischen Regelwerks

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 1

Bereinigung der CH-Anforderungen

Dokument Voraussetzungen für den Einsatz von Fahrzeugen

Anforderungen:

6.1.1 Verbot der Einfahrt in L2

Es ist verboten, zugführend in den ETCS-Betriebsarten "Isolated" (IS) oder "No Power" (NP) in ETCS-Level-2-Strecken einzufahren.

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.3.4 Betriebsart «Isolation»

Ergänzung: Bei Einfahrt in einen Bereich mit Führerstandsignalisierung ist die Verwendung der Betriebsart «Isolation» bei zugführenden Fahrzeugen verboten.

6.1.2 Rückwärtsfahrt unter ETCS
Ein Zug darf auf einer ETCS-Level-2-Strecke ausschliesslich in den folgenden Fällen rückwärts bewegt werden:
(1) Bei signalmässigen Rückwärtsfahrten in der Betriebsart "Reversing" (RV), sofern keine Verbote des jeweiligen Infrastrukturbetreibers bestehen.
(2) Fahrzeuge in der Betriebsart "Non Leading" (NL), wenn sich das führende Fahrzeug in der Betriebsart "Reversing" befindet.
Eine Rückwärtsfahrt ist in der Betriebsart SH für Rangierfahrten erlaubt.

Folgende Bestimmung wird angepasst:

R 300.7 Anlage 1 Ziffer 4.3.2 Betriebsart «Non Leading»

Ergänzung: Ausgenommen sind Rückwärtsfahrten im Ereignisfall, wenn sich das bisher zugführende Fahrzeug in der Betriebsart «Reversing» befindet.

- Lösungsvorschlag

Welche Lösung schlagen wir vor? Weshalb diese Lösung?

Lösungsvorschlag siehe separates Dokument "FDV A2020, Thema 4.1 ETCS, Beilage 1: 
    Anpassungen FDV"

Beilagen:

- Beilage 1: «FDV A2020, Thema 4.1, Anpassungen FDV»