Directive « Inspection périodiques » du 1er août 2025	A N N E X E 1

# Type d’inspection périodique

Lors des inspections périodiques, il y a lieu vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des engins d’équipement, des machines, des éléments de construction et des autres installations. Il s’agit de procéder à l’inspection de manière qu’on puisse supposer à juste titre que l’objet inspecté fonctionnera sans subir de dommage jusqu’à la prochaine inspection et qu’il ne présentera de danger ni pour les personnes ni pour le matériel ni pour l’environnement.

La liste suivante comprend les inspections et les travaux de maintenance qu’il faut effectuer concernant les groupes de construction, les engins d’équipement ou des composants, pour autant qu’ils se trouvent à bord. Le contenu du rapport d’inspection (annexe 2) correspond au contenu de la liste suivante. Si d’autres composants ou engins d’équipement déterminants pour la sécurité sont installés ou se trouvent à bord, il s’agit également de les inspecter. Si le fabricant d’un engin d’équipement ou d’un de ses composants prescrit d’autres inspections ou d’autres intervalles entre les inspections il y a lieu d’en tenir compte.

# Documents, Certificats

| Documents de stabilité | Vérification du poids à vide du bateau |  |
| --- | --- | --- |
| Livre de boussole | Vérification de la mise à jour par l’entreprise |  |
| Document concernant le service antipollution | Vérification / maintenance effectuée par un atelier spécialisé agréé par l’autorité compétente et par son personnel. |  |
| Dispositifs d’extinction et avertisseurs d’incendie fixes | Inspection effectuée par un atelier spécialisé agréé par le fabricant et par le pays où se trouve le siège de l’atelier pour la planification, l’installation et la maintenance de dispositifs d’extinction et d’avertisseurs d’incendie |  |
| Installation de gaz liquéfié | Inspection effectuée par un contrôleur en gaz liquéfié, conformément à la directive relative aux gaz liquéfiés de la CFST n° 6517 |  |
| Chaudière | Inspection effectuée par un service d’inspection accrédité |  |
| Installation électrique | Inspection effectuée par un service d’inspection accrédité |  |
| Cuisine / eau potable | Inspection effectuée par l’inspection cantonale des denrées alimentaires |  |
| Brûleur (chaudière / chauffage) | Inspection effectuée par le contrôleur de combustion |  |
| Récipient à air comprimé | Inspection effectuée par un service d’inspection accrédité |  |
| Ascenseurs | Inspection effectuée par un spécialiste conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ascenseurs (OAsc ; RS 930.112) et la norme SIA 370.001 |  |

# Coque

| Coque extérieure | Inspection de la corrosion, de la peinture subaquatique, des détériorations, de l’assemblage rivé, de l’étanchéité, le cas échéant en utilisant des appareils à ultrasons ou des méthodes d’inspection similaires |  |
| --- | --- | --- |
| Coque intérieure | Inspection de la corrosion, de la peinture subaquatique, des détériorations, de l’assemblage rivé, de l’étanchéité, le cas échéant en utilisant des appareils à ultrasons ou des méthodes d’inspection similaires |  |
| Ponts / sols | Inspection de la solidité, de la corrosion, , de l’étanchéité, détection des altérations |  |
| Portes étanches / hublots | Inspection du mécanisme de fermeture, de l’étanchéité, de l’interrupteur final |  |
| Parois / cloisons (sans superstructures) | Vérification à vue de la corrosion, de l’étanchéité, des passages |  |
| Plafonds / toits / bâches | Inspection de l’étanchéité, de la fixation, de l’écoulement de l’eau |  |
| Fenêtres descendantes | Inspection des joints, de l’écoulement de l’eau |  |
| Portes | Inspection des joints, contrôle du fonctionnement |  |
| Défense / bastingage | Inspection de la fixation, de la corrosion, détection des altérations et déformations |  |

# Équipement

| Timonerie | Inspection de la capacité de fonctionnement, des fixations, des joints hydrauliques |  |
| --- | --- | --- |
| Ancre / puits à chaîne | Inspection de la capacité de fonctionnement, des fixations, des maillons, de la corrosion, des altérations, du drainage |  |
| Installation d’épuisement / d’extinction du feu / extincteurs | Inspection de la capacité de fonctionnement, du débit, de l’étanchéité, des intervalles de maintenance, de l’état des tuyaux et de la lance |  |
| Matériel de sauvetage | Inspection de l’intégralité du matériel, de son état, de sa capacité de fonctionnement, des intervalles de maintenance |  |
| Écoutilles | Inspection du mécanisme de fermeture, de l’étanchéité, de l’écoulement de l’eau, de la corrosion |  |
| Escaliers / échelles / garde-corps | Inspection des fixations, des avaries |  |
| Protection contre le bruit et les vibrations | Inspection des fixations, des blocs amortisseurs |  |
| Isolation thermique | Inspection des fixations, de l’état |  |
| Peinture / protection contre la corrosion | Inspection de la résistance, de la couverture |  |

# Moteurs

| Moteurs principaux / machine à vapeur | Maintenance conformément aux indications du fabricant, confirmation du contrôle subséquent des gaz d’échappement, inspection de la couverture des parties rotatives |  |
| --- | --- | --- |
| Moteurs auxiliaires | Maintenance conformément aux indications du fabricant, inspection de la couverture des parties rotatives |  |
| Installation à gaz d’échappement | Inspection des fixations, de l’étanchéité, de l’isolation thermique, de la corrosion, des passages à travers les cloisons et à travers le bordé extérieur |  |
| Transmission / embrayage | Vidange, inspection du jeu, de l’adhérence, des couvertures |  |
| Arbre / palier d’arbre / frein d’arbre d’hélice | Inspection du jeu de palier, usure, couvertures |  |
| Hélices / roues à aube | Détection de détériorations |  |
| Système de refroidissement | Inspection des pompes de circulation, des fixations, de la vibration, de l’étanchéité |  |
| Système de lubrification | Contrôle de l’état de l’huile, de la quantité, de l’étanchéité |  |
| Système de combustible | Inspection de la jauge, des pompes d’alimentation, de la quantité, de l’étanchéité, des soupapes à fermeture rapide, du dispositif antidébordement |  |

# Approvisionnement et évacuation

| Eau du lac / eau d’usage | Inspection des filtres, des pompes, de la corrosion, de l’étanchéité |  |
| --- | --- | --- |
| Installation sanitaire | Inspection de la pompe, des soupapes, de l’étanchéité, du nettoyage, de la corrosion, de l’aération, de l’étanchéité |  |
| Installation de ventilation | Inspection du fonctionnement, des fixations, des ventilateurs, de la vibration, du dispositif de fermeture |  |
| Chauffage | Inspection des pompes de circulation, des fixations, de la vibration, de l’étanchéité |  |
| Installation de refroidissement | Inspection de la capacité de fonctionnement |  |
| Éclairage de secours / batteries | Inspection de la capacité de fonctionnement |  |
| Éclairage | Inspection de la capacité de fonctionnement |  |

# Conduite du bateau / surveillance

| Signaux | Inspection de la capacité de fonctionnement |  |
| --- | --- | --- |
| Équipement | Inspection quant à l’intégralité de l’équipement, de la propreté, de l’intégrité et de la capacité de fonctionnement du matériel pour étancher les voies d’eau, des lampes de rechange, des cordages, de la gaffe, des leviers, des seaux, des couvertures, des outils, du compas, du chronomètre, du radar et de l’indicateur de la vitesse de giration etc. |  |
| Télécommandes depuis la timonerie | Inspection du fonctionnement |  |
| Surveillance du bateau (portes étanches/ détecteur d’incendie / alarme de cale) | Inspection du fonctionnement, des verres d’éclairage, des corps lumineux |  |
| Caméras de surveillance | Inspection du fonctionnement, de la couche luminescente (écran), des commandes |  |
| Haut-parleurs / installation de communication | Inspection du fonctionnement, compréhensibilité |  |
| Panneaux | Contrôle de la lisibilité, de l’intégralité |  |