Direttiva Ispezioni periodiche del 1° agosto 2025	ALLEGATO  1

# Genere di ispezione periodica

In occasione delle ispezioni periodiche tutte le attrezzature, macchine, componenti o altre istallazioni devono essere controllati in relazione al loro perfetto funzionamento. L'ispezione deve essere eseguita in modo che si possa desumere legittimamente che l'oggetto non presenterà danni durante il periodo d'utilizzazione fino alla prossima ispezione e che non potrà insorgere alcun pericolo né per le persone, né per il materiale, né per l'ambiente.

La seguente lista comprende i controlli e i lavori di manutenzione che devono essere eseguiti su elementi di costruzione, attrezzature o componenti se presenti a bordo. Il contenuto del rapporto di ispezione (allegato 2) corrisponde a quello della presente lista. Se sono installati o presenti a bordo altre attrezzature o componenti rilevanti per la sicurezza, occorre controllare anche questi. Se il fabbricante di un’attrezzatura o di componenti prescrive controlli o intervalli di controllo diversi, vanno osservate queste prescrizioni.

# Documenti, certificazioni

| Documenti concernenti la stabilità | Controllo del dislocamento a vuoto del battello |  |
| --- | --- | --- |
| Registro dei dati d'orientamento per la bussola | Verifica ed eventuale aggiornamento dei dati da parte dell'impresa |  |
| Documento relativo al controllo dei gas di scarico | Controllo / manutenzione eseguiti da un'officina e un addetto specializzati e autorizzati dall'autorità competente |  |
| Impianti fissi di estinzione incendi e dispositivi d'allarme antincendio | Controllo eseguito da un'officina specializzata e autorizzata dal fabbricante, abilitata nel Paese in cui ha sede a svolgere la pianificazione, installazione e manutenzione di impianti fissi di estinzione incendi e di dispositivi d'allarme antincendio. |  |
| Impianti a gas liquefatti | Controllo da parte di controllori di gas liquefatti secondo la direttiva CFSL n. 6517 |  |
| Caldaie a vapore | Controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato |  |
| Impianti elettrici | Controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato |  |
| Cucina / acqua potabile | Controllo da parte dell'ispettorato cantonale delle derrate alimentari |  |
| Bruciatore (caldaia / riscaldamento) | Controllo da parte del controllore dei bruciatori |  |
| Recipienti ad aria compressa | Controllo di un servizio d'ispezione accreditato |  |
| Ascensori | Controllo da parte di una persona esperta ai sensi dell'ordinanza sugli ascensori (RS 930.112) e della norma SIA 370.001 |  |

# Scafo

| Scafo all’esterno | Controllo di / su corrosione, vernice antivegetativa, danni, giunti chiodati, tenuta stagna, eventualmente servendosi di un calibro ad ultrasuoni o di altre procedure simili |  |
| --- | --- | --- |
| Scafo all’interno | Controllo di / su corrosione, giunti chiodati, tenuta stagna, eventualmente servendosi di un calibro ad ultrasuoni o di altre procedure simili |  |
| Ponti / pavimenti | Controllo di / su robustezza, corrosione, alterazione da intemperie, tenuta stagna |  |
| Porte delle paratie / oblò | Controllo di dispositivi di chiusura, giunti, interruttore di fine corsa |  |
| Pareti / paratie (senza sovrastrutture) | Controllo visivo di / su corrosione, tenuta stagna, passaggi |  |
| Soffitti / tetti / teloni | Controllo di / su tenuta stagna, fissaggio, scoli delle acque |  |
| Finestre apribili | Controllo di giunti, scoli delle acque |  |
| Porte | Controllo di giunti, spie di controllo |  |
| Parabordi / bottazzi / impavesata | Controllo di / su fissaggi, corrosione, alterazione da intemperie, deformazione |  |

# Attrezzatura

| Impianto di timoneria / dispositivi di governo ausiliare | Controllo di funzionamento, fissaggi, giunti idraulici |  |
| --- | --- | --- |
| Impianto dell'ancora / pozzo catene | Controllo di funzionamento, fissaggi, anelli della catena, corrosione, alterazione da intemperie, drenaggio |  |
| Impianto d'esaurimento della sentina / impianto antincendio / estintori | Controllo di / su funzionamento, potenza di mandata, tenuta stagna, intervalli di manutenzione, stato dei tubi e degli idranti |  |
| Materiale di salvataggio | Controllo di / su completezza, stato, capacità di funzionamento, intervalli di manutenzione |  |
| Boccaporti | Controllo di dispositivi di chiusura, giunti, scoli delle acque, corrosione |  |
| Scale a gradini / scale a pioli / ringhiere | Controllo dei fissaggi per escludere danni |  |
| Protezione contro il rumore e le vibrazioni | Controllo dei fissaggi, giunti elastici |  |
| Isolazione termica | Controllo dei fissaggi, dello stato |  |
| Verniciature / protezione anti-corrosione | Controllo dei fissaggi, della copertura |  |

# Impianti di propulsione

| Motori principali / macchina a vapore | Manutenzione eseguita secondo le indicazioni del costruttore, prova del controllo sui gas di scarico, controllo della copertura di elementi rotanti |  |
| --- | --- | --- |
| Motore ausiliario | Manutenzione eseguita secondo le indicazioni del costruttore, prova del controllo sui gas di scarico, controllo della copertura di elementi rotanti |  |
| Dispositivo d'evacuazione del gas di scarico | Controllo di / su fissaggi, tenuta stagna, isolazione termica, corrosione, passaggi nel fasciame esterno e delle paratie |  |
| Riduttore / frizione / invertitore | Cambio dell'olio, controllo del gioco degli ingranaggi, resistenza agli sforzi, coperture |  |
| Linea d’asse / cuscinetti / freno | Controllo di / su gioco radiale del cuscinetto, usura, coperture |  |
| Elica / ruota a pale | Controllo per escludere danni |  |
| Sistema di raffreddamento | Controllo di / su pompe di circolazione, fissaggi, vibrazioni, tenuta stagna |  |
| Sistema di lubrificazione | Controllo di / su stato e quantità dell'olio, tenuta stagna |  |
| Sistema d'alimentazione del combustibile | Controllo di dispositivi di controllo del livello, pompe di alimentazione, quantità, tenuta stagna, dispositivo sicurezza di troppo-pieno |  |

# Approvvigionamento ed evacuazione

| Acqua del lago / acqua non potabile | Controllo di / su filtri, pompe di alimentazione, corrosione, tenuta stagna |  |
| --- | --- | --- |
| Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque luride | Controllo di / su pompa, valvole, guarnizioni, pulizia, corrosione, ventilazione, tenuta stagna |  |
| Impianto d'aerazione | Controllo di / su funzionamento, fissaggi, ventilatori, vibrazioni, dispositivi di protezione |  |
| Impianto di riscaldamento | Controllo di / su pompe di circolazione, fissaggi, vibrazioni, tenuta stagna |  |
| Impianto di raffreddamento | Controllo del funzionamento |  |
| Illuminazione di sicurezza / batterie | Controllo del funzionamento |  |
| Illuminazione | Controllo del funzionamento |  |

# Conduzione del battello / sorveglianza

| Segnali | Controllo del funzionamento |  |
| --- | --- | --- |
| Attrezzatura | Controllo di / su completezza, pulizia, idoneità di materiale per turare le falle, luci d'emergenza, cordame, gaffe, leve, secchi per l’acqua, teloni di copertura, attrezzi, bussola, cronometro, radar e indicatore della velocità d’accostata, ecc. |  |
| Telecomandi del posto del timoniere | Controllo del funzionamento |  |
| Sorveglianza battello (porte delle paratie / rilevatori d'incendio / allarme di sentina) | Controllo del funzionamento, rivestimenti delle lampade, dispositivi di illuminazione |  |
| Telecamere di sorveglianza | Controllo del funzionamento, strato fluorescente (schermi), comandi |  |
| Impianto d'altoparlanti / citofono | Controllo del funzionamento, dell'intelligibilità |  |
| Pannelli indicatori | Controllo della leggibilità, della completezza |  |